上海外国语大学虹口生活区物探测量服务比选采购需求书

物探测量技术要求

（一）探测范围及重点

1、探测范围

本工程位于上海外国语大学虹口校区（生活区），对工程范围内各类管线进行调查探测。

2、探测内容

探测范围内的地下管线，包括但不限于上水、雨水、污水、燃气、电力、电信、热力、工业管道等市政和公用管线。

3、雨、污水管测量具体内容

测量范围内雨、污水管道，需对管道的管径、管位、管内底绝对标高、走向、检查井位置进行探测。

（二）探测技术要求

1、地下管线探测工作应符合现行《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）、《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）及上海市《地下管线测绘规范》（DG/TJ08-85-2010）中的相关规定。同时需满足建设方提出的相关要求。

2、探测单位应向有关单位收集工作范围内管线资料，了解管线的类别、走向及其相互关系等信息。

3、应查明地下管线的种类、平面位置、埋深、管径或根数、材质，并编绘地下综合管线图，按需要测绘横断面图。

4、对所有地下管线探测的管线点（特征点及附属设施中心）进行测量，地下管线测量应采用解析法，按数字化成图要求，以电子全站仪观测。

5、如果雨水、污水井是沉井、SMW工作井、顶管接收井和工作井，必须同时测出其下部大井和上部小井范围，并标出平面和立面相对位置。

6、雨、污水编号参照CCTV资料进行标记，要求与CCTV示意图能够对应。如遇现场与CCTV 调查不相符时，及时与CCTV单位联系进行排查。

7、将探测成果编绘成数字化成果图，最终提供彩色成果图和Excel、文本等电子文档。绘制CAD图纸时应细分图层，管线、节点、编号、高程等均应区分图层。

8、对探测成果进行综合说明，对可能影响设计和施工的各种管线作出评价，提出合理的建议以供参考。

（三）探测精度要求

1、地下管线水平位置限差δts≤0.10h

地下管线中心埋深限差δth≤0.15h

(h为地下管线的中心埋深，以厘米计，若h＜100cm，则取h＝100cm)

2、地下管线点的测量精度：

平面位置测量中误差不得大于±5cm(相对于邻近控制点)

高程测量中误差不得大于±3cm (相对于邻近控制点)。

（四）提交成果

1、管线探测工作报告

2、综合管线成果表(包括管线性质、直径、管顶埋深、管径或根数、材质等)

3、综合管线成果图

（五）服务要求：

1、此管线探测委托要求仅为技术方面要求，具体实施应以业主委托为准。

评分标准

|  | 评审因素 | 分值区间 | 细化评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（70分） | 服务方案 | 15-30分 | 服务目标清晰明确，方案逻辑严谨、全面可行，针对项目重难点的解决措施，贴合项目实际需求程度； |  |
|  | 服务质量的保证措施 | 5-15分 | 保证措施的全面性、可操作性，是否涵盖服务全流程各关键环节，是否有完善的质量监督、检查、整改及追溯机制，质量目标和责任分工 |  |
|  | 项目负责人及主要人员配置情况 | 5-15分 | 项目负责人同类项目管理经验，资质等级，主要人员配置、专业匹配度，人员资质齐全及团队分合理、协作能力强； |  |
|  | 主要探测仪器设备配置情况 | 5-10分 | 主要探测仪器设备配置，满足项目探测精度和效率要求，设备权属清晰、维护良好，有完善的设备使用和管理方案； |  |
| 商务报价部分（30分） | 商务报价 | 0-30分 | 1. 基准价设定：满足比选文件要求且比选价格最低的比选报价为基准价，其价格分为满分30分；2. 其他报价得分：比选报价得分=(评标基准价／比选报价)×价格权值（30分对应的权值为1）×100；3. 特殊情况：报价超出比选文件规定的最高限价，或报价不符合比选文件要求的，商务报价得0分。 |  |

参考报价汇总表

报价汇总表

| 项目名称 | 投标报价 （含 %税，万元） | 项目负责人 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上海外国语大学虹口生活区物探测量服务 |  |  |  |

注：

- 以上报价为含税价。响应单位应充分考虑该项目应该发生但未明确的所有一切相关的报价风险；

- 收费标准：《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）。

企业名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日